# - ANEXO II.2 -

# Projeto Básico: Sistema de Controle da Qualidade do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano do Município de Tubarão

###### OBJETIVOS

O Sistema de Controle da Qualidade do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Tubarão constitui elemento de gestão dos serviços e da relação contratual estabelecida com a Concessionária, tendo como objetivos:

- Fixar os principais indicadores físicos, operacionais e tarifários que permitem a avaliação e acompanhamento do desempenho do sistema de transporte público coletivo;

- Apurar, através de um conjunto de indicadores, o grau de qualidade do Serviço de Transporte Público Coletivo, permitindo a orientação de ações operacionais e de planejamento para a superação das principais deficiências observadas;

- Apurar o desempenho do sistema de transporte público coletivo e da Concessionária do serviço em cada período, mediante a transformação dos valores obtidos dos vários indicadores em uma nota de referência, de fácil identificação e acompanhamento;

- Estimular a melhoria contínua dos serviços por parte da Concessionária, bem como orientar ações e investimentos de responsabilidade do Poder Concedente;

- Servir de processo e parâmetro para a avaliação da qualidade e desempenho do serviço para gestão do contrato.

O presente sistema baseia-se num conjunto de indicadores físicos e operacionais tarifários obtidos na forma como estabelece a NBR 12250:1990. Os índices de desempenho utilizados na análise servem de parâmetros programados, medidos ou calculados, e servem para auferir o funcionamento satisfatório ou não do sistema.

A implantação e operação do Sistema de Controle da Qualidade do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Tubarão serão realizadas pelo Município de Tubarão através do Poder Concedente, a quem caberá também, a definição detalhada da metodologia a ser empregada na definição da nota de referência a ser atribuída ao serviço da concessionária e ao sistema.

A Concessionária fica obrigada a fornecer todas as informações físicas, operacionais e tarifárias decorrentes da operação do serviço e que forem requeridas pelo Poder Concedente e ou permitir o acesso ao banco de dados gerado pelo sistema de controle da operação.

A responsabilidade pelas ações corretivas destinadas a melhorar o desempenho do sistema de transporte público serão direcionadas de acordo com a competência das partes envolvidas.

###### CONDIÇÕES GERAIS

###### O Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros será analisado sob os aspectos de seu desempenho quanto:

- Infraestrutura Viária;

- Linhas do Sistema;

- Veículos a ele vinculados;

- Padrões operacionais, envolvendo aspectos ligados à rapidez, segurança, regularidade, economia e conforto.

De antemão, na definição e análise dos índices, é necessário vislumbrar com clareza os padrões viário, operacional e econômico desejados para fins de comparação com os cálculos, conforme descritos no presente Anexo.

###### CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

###### Insumos

Para o correto cálculo dos índices de desempenho, são necessárias as seguintes informações básicas:

- Cadastro Geral das informações;

- Censos Demográficos;

- Pesquisa de Campo;

- Dados de Fabricantes de equipamentos;

- Julgamento Subjetivo apropriado.

###### Categorias de indicadores de desempenho

Os indicadores de desempenho dividem-se em três categorias, a saber:

- Indicadores de desempenho estrutural;

- Indicadores de desempenho operacional;

- Indicadores de desempenho econômico.

###### INDICADORES

###### Indicadores de desempenho estrutural

Os indicadores estruturais são os que sofrem pequenas variações com alta previsibilidade, a saber:

###### Densidade de rede (Dr)

Quociente entre a extensão da rede de transporte e área total por ele servida. Sua avaliação rotineira é anual é expressa em km/km2, a saber:

Dr=Extenção da rede de transporteÁrea servida (kmkm2)

###### Distribuição dos itinerários

Quociente entre os veículos-quilometro e a população atendida na área servida pelas linhas às quais pertencem os veículos. Os veículos-quilometro resultam do produto da somatória da quilometragem percorrida por dia útil pelos veículos de transporte coletivo. Sua avaliação rotineira é semestral e é expresso em km/hab, a saber:

Dj=Veiculos−quilômetroPopulação atendida (kmhab.)

###### Índice de Utilização do Veículo (IUV)

Índice de utilização do veiculo, calculado quanto aos quilômetros rodados em dia útil.

- Índice de utilização quilométrica

Quociente da somatória dos quilômetros rodados em dia útil, pela frota em operação. Sua avaliação rotineira é semestral e é expresso em km/veíc., a saber:

IUVq= Veículos−quilometroFrota em operação(kmveíc.)

- Índice de utilização horária (IUVh)

Quociente da somatória das horas em operação por dia útil pela frota em operação. Sua avaliação rotineira é semestral e é expresso em h/veíc., a saber:

IUVh=Veículos−horaFrota em oeração (hveic.)

###### Índice de empregados (Iem)

Relação entre os empregados de uma empresa operadora e sua frota total, compreendendo a operação e a reserva. Sua avaliação rotineira é anual e expresso em emp/vec., a saber:

Iem=EmpregadosFrota total (emp.veic.)

###### Índice de volume diário (Ivv)

Quantidade de ônibus que desmandam a um determinado trecho ou seção de via, no período de pico e por hora. Sua avaliação rotineira é semestral e é expresso em ônibus/hora, a saber:

Ivv=Número de ônibusHora pico(ônibushora)

###### Índice de veículo por habitante (Ivh)

Relação entre a frota total em operação e a população por ela atendida, a saber:

Ivh=Frota em operaçãoPopulação atendida (veic.hab.)

Sua avaliação rotineira é anual e é expresso em veículos por habitante.

###### Indicadores de desempenho operacional

Indicadores que expressam o desempenho da operação, a saber:

###### Índice de velocidade comercial (Ivc)

Somatória de quilômetros percorridos na hora pico, resultante do produto do número de viagens pela extensão das linhas, dividido pelo número de viagens realizadas. Sua avaliação rotineira é semestral e é expresso em km/hora, a saber:

Ivc= Viagens x extençãoNº Viagens hora Pico (kmh)

###### Índice de renovação (IR)

Quociente entre o número total de passageiros transportados na viagem e a ocupação máxima que se dá no interior do veículo ao longo da mesma viagem. É um número superior ou igual a 1,0 (um). Sua avaliação rotineira é semestral, a saber:

IR= Passageiros transortados Ocupação máxima ≥1

###### Frequência (F)

Número de viagens em linha, unidirecionais, por hora. Corresponde ao inverso do intervalo médio entre duas viagens sucessivas naquela hora, em minutos. É expresso em viagens/hora. Sua avaliação rotineira é trimestral. A saber:

F=60i (viagenshora)

###### Índice de relação de velocidade (Irv)

Quociente entre a velocidade de percurso do ônibus e a velocidade de percurso do automóvel, no mesmo trecho e período. Sua avaliação rotineira é semestral e é expresso em porcentagem, a saber:

Irv=Velocidade percurso ônibusVelocidade percuso automóvel x100%

###### Índice de regularidade (Ir)

Número de intervalos entre duas viagens sucessivas muito mais altos ou muito mais baixos que o intervalo médio, dividido pelo número total de intervalos.

Ir=Nº de intervalos diferentesNº total de intervalosx 100(%)

###### Índice de ineficiência (Ii)

Relação entre o tempo que o veiculo permanece parado nos terminais A e B e o respectivo tempo de ciclo. Sua avaliação rotineira é trimestral e é expresso em porcentagem, a saber:

Ii=Tempo parado terminais(A+B)Tempo de ciclox100(%)

###### Índice de capacidade (Ic)

Número de passageiros que determinada linha ou sistema consegue transportar por hora, dentro de padrões de ocupação preestabelecidos. Corresponde ao produto do número de viagens na hora pico pela lotação máxima do veiculo multiplicada pelo índice de renovação daquela hora. Sua avaliação rotineira é semestral e é expresso em passageiros por hora, a saber:

Ic=ImxIRxNº de viagensHora pico (passageiros hora)

###### Índice de conforto (Icon)

Ocupação máxima de passageiros na hora pico dividida pelo número de lugares sentados. Sua avaliação rotineira é semestral e é expresso em passageiros por lugar, a saber:

Icon=Ocupação máxima hora picoNº lugares sentados(passlugar)

###### Índice de transferência (IT)

Número de passageiros que realizam viagens com transferência uni ou multimodal, dividido pelo número total de passageiros transportados, a saber:

IT=Nº de passageiros transferenciaNº total de passageirosx100(%)

Este índice é aferido anualmente, ou sempre que houver mudança significativa na estrutura física do sistema de transporte coletivo. É expresso em porcentagem.

###### Índice de Integração (Ii)

Relação entre o número de passageiros integrados física e/ou tarifariamente, e o número de passageiros totais transportados. É aferido anualmente e sempre que houver grandes alterações no sistema ou implantação de mudanças estruturais importantes. É expresso em porcentagem, a saber:

II=Passageiros integradosPassageiros totais x100(%)

###### Índice de oferta (Io)

Relação entre o número de horas em operação do sistema e o número de horas totais, isto é, 24hs/dia. Sua aferição rotineira é semestral e é expresso em porcentagem, a saber:

Io=Nº Horas em operação por dia24hsdiax100(%)

###### Índice de espaçamento entre pontos de parada (IP)

Relação entre a extensão do trecho em quilômetros e o número de pontos de parada menos um, nele existentes. Sua avaliação rotineira é anual e é expresso em quilômetros/ponto, a saber:

IP=Extensão do trechoNº de pontos de parada −1 (kmponto)

###### Índice de ocupação (Ioc)

Número de passageiros em pé por metro quadrado de área livre no veículo na hora pico. Sua avaliação rotineira é semestral, podendo ser mais frequente sempre que necessário. É expresso em pass./m2, a saber:

Ioc=Passageiros em péÁrea livre em m2 (pass.m2)

###### Indicadores de desempenho econômico

Indicadores ligados diretamente ao calculo da planilha tarifária de linha ou sistema de transportes, a saber:

###### Índice de tarifa média (Itm)

Média ponderada das tarifas de um determinado sistema de transporte, equivalente ao quociente da somatória dos produtos do número de passageiros de cada linha ou seção pela tarifa correspondente, dividido pela somatória dos passageiros. Sua avaliação rotineira é semestral, ou sempre que houver alteração tarifaria. É expresso em R$/passageiro, a saber:

###### Índice de Tarifação Social (Its)

Relação entre o número de passageiros beneficiados por algum tipo de tarifação social e o número de passageiros totais de determinada linha ou sistema. Sua avaliação rotineira é semestral ou quando é introduzido novo tipo de tarifação social previamente inexistente. É expresso e porcentagem, a saber.

###### Índice de Sobre - lucro (Isl)

Relação entre a receita operacional diária de uma determinada k=linha ou sistema e o respectivo custo operacional. Sua avaliação rotineira é semestral, ou com maior frequência em épocas de inflação elevada, e é expresso em número inteiro ou fração, a saber:

###### Índice de Custo Quilométrico (ICK)

Relação entre o custo operacional total de uma linha ou sistema uni modal e o número total de quilômetros percorridos. É expresso em R$/quilômetro. Sua avaliação rotineira é semestral em épocas de estabilidade econômica e mais frequente em épocas de inflação elevada, a saber:

###### Índice de passageiros por quilômetro (IPK)

Relação entre o número de passageiros transportados e o total de quilômetros percorridos, que equivale a somatória das viagens realizadas multiplicadas pelas respectivas extensões. Sua avaliação rotineira é trimestral e é expresso em passageiros por quilômetro, a saber:

###### Índice de consumo de combustíveis (ICC)

Relação entre o total de combustível consumido, expresso em litros, e o total de quilômetros percorridos. Sua avaliação rotineira é semestral e é expresso em litros/quilometro, a saber:

###### Percurso médio anual (PMA)

Relação entre o total de quilômetros percorridos em linha ou sistema unimodal durante um ano e a respectiva frota total. Sua avaliação rotineira é anual ou por ocasião de épocas e reajuste tarifário e é expresso em km/veiculo, a saber:

###### Índice de rentabilidade média (IRM)

Relação entre a receita total de uma linha, empresa ou sistema de transporte público e o número total de passageiros transportados num determinado período de tempo, a saber:

Sua avaliação rotineira é semestral e é expresso em Reais por passageiro.

###### PRODUTOS

Através da analise de desempenho dos índices obtidos conforme cálculos descritos no Item 4 - Indicadores e a luz dos padrões viário, operacional e econômico pré-definidos como desejáveis no Edital, é detectada deficiência ou não nas variáveis em avaliação conforme 5.1.

###### 5.1 Variáveis em avaliação

As principais variáveis em avaliação são:

- Nível do serviço;

- Oferta de transporte;

- Desempenho operacional;

- Eficiência;

- Rentabilidade;

- Conveniência;

###### 5.1.1 Indicadores básicos

Os indicadores básicos que permitem avaliar o desempenho satisfatório ou não de cada variável são:

- Nível de serviço:

  - Lotação média nos trechos críticos;

  - Velocidade média ponderada;

  - Intervalo médio ponderado;

  - Número de transferências.

- Oferta de transporte:

  - Km de linha/habitante;

  - Frota total/habitante.

- Desempenho operacional:

  - Passageiros/veículo x Km;

  - Passageiros/lugares ofertados.

- Eficiência:

  - Veículo x Km /frota total (PMA);

  - Empregados/veículo (frota total);

- Rentabilidade:

  - Custo operacional médio;

  - Receita efetiva/passageiro transportado

- Conveniência:

  - Equipamentos nos terminais e pontos de parada;

  - Sistema de atendimento ao usuário.

5.2 Ações Corretivas

As principais ações corretivas destinadas a melhor o desempenho do sistema de transporte público e os respectivos indicadores que demonstram a necessidade de cada melhoria são os seguintes:

- Ajuste no horário das viagens – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

  - Frequência (vide 4.2.2.3);

  - Índice de conforto (vide 4.2.2.8);

  - Índice de oferta (vide 4.2.2.11);

  - Índice de ocupação (vide 4.2.2.13)

- Ajuste no tempo de ciclo – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Índice de conforto (vide 4.2.2.8);

- Índice de ineficiência (vide 4.2.2.6);

- IPK (vide 4.2.3.5);

- PMA (vide 4.2.3.7).

- Adequação dos tempos nos terminais – sua necessidade é detectada principalmente através do seguinte índice:

- Índice de ineficiência (vide 4.2.2.6)

- Reformulação dos itinerários – sua necessidade é detectada através dos seguintes índices:

- Densidade da rede (vide 4.2.1.1);

- Índice de volume diário (vide 4.2.1.5);

- Índice de renovação (vide 4.2.2.2);

- Índice de transferência (vide 4.2.2.9);

- Índice de espaçamento entre pontos de parada (vide 4.2.2.12);

- Índice de tarifa média (vide 4.2.3.1).

- Alteração da frota em operação por linha – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Índice de regularidade (vide 4.2.2.5);

- Índice de ineficiência (vide 4.2.2.6);

- Índice de capacidade (vide 4.2.2.7);

- Índice de conforto (vide 4.2.2.8);

- Índice de ocupação (vide 4.2.2.13);

- Adequação das condições de pavimentação e geometria viária – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Densidade da rede (vide 4.2.1.1);

- Distribuição dos itinerários (vide 4.2.1.2);

- Índice de utilização quilométrica (vide 4.2.1.3-a);

- Índice de utilização horária (vide 4.2.1.3-b);

- Índice de velocidade comercial (vide 4.2.2.1);

- IPK (vide 4.2.3.5);

- Índice de consumo de combustíveis (vide 4.2.3.6);

- PMA (vide 4.2.3.7).

- Remoção de interferências no sistema viário – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Densidade da rede (vide 4.2.1.1);

- Distribuição dos itinerários (vide 4.2.1.2);

- Índice de utilização quilométrica (vide 4.2.1.3-a)

- Índice de utilização (vide 4.2.1.3-b);

- Índice de velocidade comercial (vide 4.2.2.1);

- IPK (vide 4.2.3.5);

- PMA (vide 4.2.3.7).

- Escalonamento dos pontos de parada – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Índice de volume diário (vide 4.2.1.5);

- Índice de velocidade comercial (vide 4.2.2.1);

- Índice de relação de velocidades (vide 4.2.2.4);

- Índice de espaçamentos entre pontos de parada (vide 4.2.2.12).

- Reposicionamento dos pontos de parada – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Índice de relação de velocidades (vide 4.2.2.4);

- Índice de espaçamento entre pontos de parada (vide 4.2.2.12);

- Índice de consumo de combustíveis (vide 4.2.3.6).

- Intensificação da fiscalização e vistoria – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Índice de empregados (vide 4.2.1.4);

- Índice de regularidade (vide 4.2.2.5);

- Índice de ineficiência (vide 4.2.2.6);

- IPK (vide 4.2.3.5).

- Estratégia operacional com implantação de pátios de apoio e/ou utilização otimizada da frota reserva – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Índice de veículos por habitante (vide 4.2.1.6);

- Índice de regularidade (vide 4.2.2.5);

- Índice de conforto (vide 4.2.2.8);

- Índice de transferência (vide 4.2.2.9);

- Índice de integração (vide 4.2.2.10).

- Adequação do “lay-out” interno do veículo – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Índice de conforto (vide 4.2.2.8);

- Índice de ocupação (vide 4.2.2.13).

- Melhoria na circulação viária através de sinalização e regulamentação adequada – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Índice de volume diário (vide 4.2.1.5);

- Índice de velocidade comercial (vide 4.2.2.1);

- Índice de relação de velocidades (vide 4.2.2.4);

- Índice de custo quilométrico (vide 4.2.3.4);

- IPK (vide 4.2.3.5);

- Índice de consumo de combustíveis (vide 4.2.3.6).

- Sistema de informações ao usuário – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Índice de transferência (vide 4.2.2.9);

- Índice de integração (vide 4.2.2.10);

- Índice de tarifação social (vide 4.2.3.2).

- Adequação da legislação – sua necessidade é detectada principalmente através dos seguintes índices:

- Índice de regularidade (vide 4.2.2.5);

- Índice de espaçamento entre pontos de parada (vide 4.2.2.12);

- Índice de tarifação social (vide 4.2.3.2);

- Índice de sobrelucro (vide 4.2.3.3);

- Índice de rentabilidade média (vide 4.2.3.8).

###### INDICADORES DA QUALIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO

###### 6.1 Indicadores empregados na apuração do Índice da Qualidade do Serviço

A relação de indicadores que será apresentado a seguir possui caráter de orientação metodológica, podendo receber adições ou supressões quando da especificação do programa setorial da qualidade a ser regulamentado pelo Poder Concedente.

6.1.1 Indicador 1: Grau de falhas de veículo em operação

Forma de cálculo: Quociente da quantidade de quebras de veículo na via pública pela frota empenhada no período medido, assim calculado como a média da frota utilizada.

Metodologia: para o cálculo deste indicador, será apropriada mensalmente a quantidade de veículos que foram utilizados na operação, independentemente do horário, calculando-se a média da frota por dia. A quantidade de paralisações de operação de veículos (quebras) ocorridas serão totalizadas, e o valor dividido pela frota média gerando-se o indicador da Concessionária no mês.

Unidade: quebras / veículo.

Fonte da informação: processamento dos dados obtidos nos controles realizados no terminal, em campo, na Garagem da Concessionária ou informações fornecidas pela mesma.

Abrangência: Censitário ou amostral, dependendo da estrutura de cálculo.

6.1.2 Indicador 2: Grau de cumprimento de programação

Forma de cálculo: Quociente da quantidade de viagens admitidas pela quantidade de viagens especificadas, sendo que as viagens admitidas correspondem ao mínimo entre as viagens programadas e as viagens realizadas.

Metodologia: para o cálculo deste indicador será observada a seguinte sequência de passos:

- Para cada linha, será totalizada, por período, a quantidade de viagens realizadas;

- Com base nesse valor, será calculado o número de viagens admitidas, mediante comparação com as viagens programadas;

- Tomando os dois valores (viagens admitidas e viagens programadas) será calculado o grau de cumprimento por período;

- Considerando o peso de cada período será calculado o grau de cumprimento médio ponderado;

- Com base nos valores de cada linha e dia, será calculado o grau de cumprimento da Concessionária, considerando o peso de cada dia tipo.

Unidade: Percentual (%)

Fonte da informação: processamento dos dados obtidos nos controles realizados no terminal.

Abrangência: Censitário ou amostral, dependendo da estrutura de cálculo.

6.1.3 Indicador 3: Grau de aprovação da frota em vistorias programadas

Forma de cálculo: Quociente de veículos reprovados nas vistorias realizadas pelo Poder Concedente, pelo total de veículos vistoriados.

Metodologia: O Poder Concedente programará com a Concessionária de conformidade com o Art. 11º da Lei Nº 274/1961 ou sempre que achar necessário, vistoria completa nos veículos (chassi e carroceria). Nesta vistoria serão avaliados quantos veículos apresentam falhas em itens de segurança (como exemplo: feixe de mola trincado). Tais veículos serão considerados reprovados.

Unidade: Notificações / veículo.

Fonte da informação: Vistorias programadas.

Abrangência: Censitário (todos os veículos).

6.1.4 Indicador 4: Grau de aprovação da frota em vistorias de campo

Forma de cálculo: Quociente da somatória da quantidade de notificações emitidas por irregularidades em frota (problemas de limpeza ou conservação) e o total de veículos inspecionados em campo pelo Poder Concedente, nas várias rotinas de fiscalização no período medido.

Metodologia O Poder Concedente realizará vistorias na frota nos terminais, observando a existência de irregularidades com a limpeza e o estado de conservação em geral. As ocorrências serão registradas em notificações e os veículos em condições adequadas registradas em relatório específico.

Unidade: Notificações / veículo

Fonte da informação: Relatórios da Fiscalização

Abrangência: Amostral.

6.1.5 Indicador 5: Grau de irregularidades na atuação dos operadores

Forma de cálculo: Quociente da quantidade de notificações emitidas por problemas com os operadores (motoristas, cobradores e demais colaboradores de apoio operacional) e o total de veículos fiscalizados em rotinas de fiscalização.

Metodologia: O Poder Concedente realizará processos de fiscalização corrente em locais como: terminal, pontos finais de linha, a bordo dos veículos ou na via pública, de forma amostral, isto é, em alguns dias e períodos. O cálculo do indicador será realizado apropriando-se a quantidade de notificações emitidas por irregularidades na atuação dos operadores e o total de veículos que operam nas linhas do local fiscalizado. O indicador será o resultado do quociente entre estes dois valores (notificações e frota).

Unidade: Notificações / veículos.

Fonte da informação: Relatórios de fiscalização

Abrangência: Amostral, em função da programação de fiscalização.

6.1.6 Indicador 6: Grau de reclamações de usuários sobre o serviço

Forma de cálculo: Quociente da somatória das reclamações de usuários no período analisado pela quantidade de passageiros transportados no mesmo período.

Metodologia: O Poder Concedente obterá, a partir dos dados enviados pelo Serviço de Atendimento aos Passageiros – SAP e dos seus próprios registros, as reclamações dos usuários sobre os serviços. A partir desta relação, fará uma classificação, eliminando as reclamações que não sejam de responsabilidade da Concessionária, como: ponto de parada, trajeto, lombadas, congestionamento. A partir desta nova lista, totalizará as reclamações e calculará o índice, dividindo a quantidade de reclamações pela quantidade de passageiros transportados no mês, multiplicando o resultado, ao final, por 100.000.

Unidade: Reclamações / 100.000

Fonte da informação: SAP e outros registros.

Abrangência: Censitário (totalidade de reclamações).

6.1.7 Indicador 7: Grau de ocorrência de acidentes/incidentes de trânsito

Forma de cálculo: Quociente da quantidade de acidentes e/ou incidentes com ou sem vítimas que tenham sido, comprovadamente, causados pelo motorista ou por condições mecânicas de veículos da frota operacional no período, assim considerada a quantidade máxima de veículos em operação em cada um dos dias do período considerado.

Metodologia: para o cálculo deste indicador será observada a seguinte sequência de passos:

- Serão analisados os Boletins de Ocorrência avaliando-se os acidentes/incidentes que foram comprovadamente causados pelo motorista ou pelo estado do veículo, totalizando-os;

- Será calculado o total de veículos que operaram no mês;

- O Grau de ocorrência de acidentes de trânsito será a quantidade de acidentes/incidentes pela frota operada.

Unidade: Acidentes / veículo

Fonte da informação: Boletins de Ocorrência

Abrangência: Censitário

6.1.8 Indicador 8: Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito

Forma de cálculo: Quociente da quantidade de autuações por infrações de trânsito pela frota operacional no período, assim considerada a quantidade máxima de veículos em operação em cada um dos dias do período considerado.

Metodologia: para o cálculo deste indicador será observada a seguinte sequência de passos:

- Serão totalizadas as multas de trânsito impostas e que tenham sido confirmadas após recurso, se o caso;

- Será calculado o total de veículos que operaram no mês;

- O Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito será o resultado do quociente entre a quantidade de multas aplicadas pela frota operada.

Unidade: Infrações / veículo

Fonte da informação: Controle de multas de trânsito.

Abrangência: Censitário.

6.1.9 Indicador 9: Satisfação do Usuário

Forma de cálculo: Cálculo de índice de imagem dos serviços (IMS) percebido pelo usuário.

De modo geral, o índice de imagem corresponde a um cálculo ponderado das respostas obtidas segundo os conceitos: ótimo, bom, ruim e péssimo, através da aplicação da seguinte equação:

Fórmula 1:

IMS = Rot x 2 + Rbm x 1 – Rrm x 1 – Rps x 2

Onde:

Rot = proporção de respostas obtidas da amostra pesquisada, que avaliaram os serviços com um conceito ótimo;

Rbm = proporção de respostas obtidas da amostra pesquisada, que avaliaram os serviços com um conceito bom;

Rrm = proporção de respostas obtidas da amostra pesquisada, que avaliaram os serviços com um conceito ruim;

Rps = proporção de respostas obtidas da amostra pesquisada, que avaliaram os serviços com um conceito péssimo.

O valor de IMS, conforme cálculo acima varia de + 100 (cem pontos positivos) a - 100 (cem pontos negativos).

Cabe observar que a quantidade de respostas “regular” não entra no cálculo do índice de imagem por serem consideradas neutras em relação à imagem do serviço.

Para o cálculo do índice de imagem do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros será utilizada a formulação anterior individualmente para cada um dos atributos de avaliação definidos, como exemplo:

- Tempo de espera;

- Cumprimento dos horários;

- Conservação e limpeza dos veículos;

- Tratamento dos operadores (motoristas e demais operadores);

- Serviço no final de semana; e,

- Segurança das viagens (risco de acidentes);

Para o cálculo do índice de imagem global é realizada uma ponderação através de pesos estabelecidos para cada atributo, na forma dada na seguinte equação:

Fórmula 2:

IMSglobal = IMS1 x P1 + IMS2 x P2 + IMS 3 x P3 + IMS4 x P4 + IMS5 x P5 + …+ IMSn x Pn

Onde:

IMSglobal: índice de imagem global do serviço analisado;

Pi: peso atribuído a cada atributo;

IMSi: índice específico de imagem de cada atributo, calculado segundo a fórmula 1.

O peso dos atributos deverá ser fixado mediante a avaliação da importância relativa que os usuários dão a cada um deles, medido por pesquisa específica que poderá ser repetida a cada 03 (três) anos.

Nesta pesquisa, deverá ser apresentado um disco em papel plastificado que conterá a relação dos atributos sem nenhuma ordem que possa induzir a análise do entrevistado. Mediante sua apresentação, o entrevistado será questionado sobre a ordem de importância de cada um dos atributos, do maior para o de menor importância. Com base nos resultados obtidos será calculado o peso dado a cada atributo na média dos usuários.

Metodologia: para o cálculo deste indicador será realizada pesquisa de imagem dos serviços conforme a metodologia exposta a seguir.

A pesquisa é realizada em dias úteis, mediante a utilização de um questionário, cujas questões permitem avaliar diversos atributos dos serviços prestados e de caracterização do usuário, adicionalmente, a pesquisa abordará questões relacionadas com os problemas do Sistema de Transporte Público de Passageiros do Município de Tubarão.

A estrutura das questões da pesquisa é dada a seguir.

- Avaliação da imagem:

Neste bloco é solicitado ao usuário que manifeste sua avaliação segundo cinco conceitos: “Ótimo”, “Bom”, “Regular”, “Ruim” e “Péssimo”, para cada um dos atributos de análise definidos.

- Principal problema (resposta espontânea):

Neste bloco é solicitado ao entrevistado que declare de modo espontâneo (com suas palavras) qual o principal problema por ele identificado no serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do município.

- Principais problemas (respostas estimuladas):

Neste bloco é apresentado ao usuário um disco com algumas questões relativas a atributos do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município. Em seguida é solicitado que indique entre eles, três principais problemas, podendo haver respostas: “nenhum” e “não sabe”.

Os problemas podem ser:

- Esperar demais os ônibus;

- Veículos sujos, velhos e mal conservados;

- Faltar informações (divulgação do transporte);

- Desconforto nos pontos de parada;

- Tarifa cara;

- Motoristas ou cobradores mal preparados;

- Insuficiência de linhas;

- Falta de conservação, segurança e conforto no terminal;

- Veículos andarem lotados.

- Principal problema:

Neste bloco é solicitado ao usuário que, com base na questão anterior, aponte o maior problema dentre os nove atributos do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município apresentados.

- Informações sobre o usuário:

Neste bloco são registrados dados de caracterização do perfil: gênero (masculino ou feminino), idade e grau de escolaridade.

Unidade: valor adimensional variando de – 100 a + 100 pontos.

Fonte da informação: Pesquisa anual realizada de forma aleatória com os usuários em uma amostra mínima de 1000 entrevistas, no terminal público de passageiros, estratificada de acordo com a demanda de cada uma das linhas.

Abrangência: Amostral anual.

###### 6.2 Cálculo do Indicador Global

Considerando que cada indicador é calculado de acordo com uma unidade própria e na maioria das vezes diferentes entre si, será empregada uma metodologia que uniformiza os valores segundo um padrão de referência (meta), que representarão o padrão de referência de qualidade estabelecido pelo Município para o Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.

Como exemplo, poder-se-á definir como padrão de referência para o cumprimento de viagens uma meta de 98%, ou para as reclamações dos usuários, 03 reclamações para cada cem mil passageiros transportados.

A partir desta referência, os valores de cada indicador serão transformados em uma nota de 0 a 100 em função da sua variação em relação ao padrão de referência, expresso através de valores mínimos e máximos de cada indicador.

Obtidas as notas de cada indicador, será calculado o índice final através da soma ponderada da nota de cada indicador de qualidade por pesos relativos de cada atributo, através da seguinte forma:

Fórmula 3:

IQSBk=IQS1×P1+QS2×P2+IQS3×P3+IQS4×P4+IQS5×P5+IQS6×P6+...+IQSn×Pn, onde:

IQSBk = Índice de Qualidade do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Tubarão no período k;

IQSJ = Indicador de qualidade de cada atributo analisado, conforme relacionado anteriormente;

PesoJ = peso do indicador na composição final do IQSB

###### IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE

O Poder Concedente promoverá a implantação do Sistema de Controle da Qualidade do Serviço num prazo máximo de 12 (doze meses), a partir da assinatura do contrato de concessão. Neste período, será editado o Manual de Aplicação da metodologia exposta neste anexo e definidos os valores de referência para os indicadores e os pesos a serem considerados na apuração do Índice de Qualidade do Sistema de Tubarão. Para a fixação das metas e dos pesos, o Poder Concedente ouvirá a Concessionária e os usuários, bem como, fará consultas a outros Municípios que tenham implementado metodologias similares.

A avaliação do serviço concedido será realizada através do cálculo dos indicadores de modo permanente, de acordo com a periodicidade de apuração do indicador. Assim, há indicadores que poderão ser mensais, outros semestrais ou anuais.

Ao longo dos primeiros 12 (doze) meses de aplicação do Sistema, admitir-se-á que alguns indicadores não venham a ser calculados, em razão da adaptação dos procedimentos de trabalho internos do Poder Concedente no fornecimento das informações.

Após a implantação definitiva do Sistema, o Poder Concedente elaborará, semestralmente, um relatório de avaliação de desempenho, contendo os resultados da apuração dos indicadores, cuja síntese deverá ser tornada pública mediante os meios de divulgação usualmente empregados pela Prefeitura Municipal de Tubarão.

Tal relatório subsidiará uma avaliação global do serviço prestado e das medidas necessárias para a manutenção dos resultados obtidos, se positivo, ou de correção das deficiências observadas.

Quando algum indicador for insuficiente, a Concessionária será notificada a apresentar um Plano de Ação para Melhoria da Qualidade quando os valores atingirem determinados níveis. Neste Plano deverão estar indicadas as ações corretivas dos principais problemas identificados.

A qualquer tempo será dada ciência à Concessionária sobre a apuração dos indicadores, permitindo-lhe a sua manifestação formal sobre os valores obtidos pelo Poder Concedente.